Errori o imprecisioni wikitelaio 2017

Lezione 28/02/2017

mf,η

sono presenti imprecisioni nelle figure qui di seguito

mf,ξ

verso errato della freccia del momento, imprecisione di poco conto

lezione 7/03/2017

nel paragrafo riguardante εz = cy (deformazione lineare in y) c'è un imprecisione nel calcolo di εxe εy in quanto sono opposti a quelli riportati. qui di seguito la correzione:

per y=h2→ εz=c∙h2 ; εx=εy=- υ∙c∙h2;

per y=-h2→ εz=- c∙h2 ; εx=εy=+ υ∙c∙h2

coerentemente con la figura:

lezione 3/4/2017

all'inizio di pagina 2, prima di iniziare la trattazione per arrivare al legame tra deformazioni e spostamenti sull'elemento piastra 4 nodi, è presente la seguente imprecisione:

Fanno riferimento alla “Teoria della piastra alla Reissner-Mindlin Kirkhoff” la Eq.1 e la Eq.2 poiché tale teoria non include le deformazioni e le tensioni fuori piano taglianti; viceversa esse vengono incluse nella “Teoria della piastra alla Kirkhhoff Reissner-Mindlin” a cui si aggiungono alla Eq.1 e alla Eq.2 la Eq.3

ϵxϵyγxy=ϵxϵyγxy+zkxkykxy Eq .1

σxσyτxy=E1-ν2νE1-ν20νE1-ν2E1-ν2000Gϵxϵyγxy Eq.2

τzxτyz=G00Gγzxγyz Eq.3

nella stessa lezione non è chiaro come mai il determinante della matrice jacobiana faccia da rapporto di scala tra le aree sul piano naturale (ξ,η) e piano fisico (x,y), pertanto aggiungerei la spiegazione che illustro qui di seguito:

Fig.  5

Fig.  4

L'area dell'elemento in figura (4) è difficile da calcolare, è possibile, però, ottenere quest'ultima come somma delle aree di due triangoli che lo compongono (come rappresentato in figura). numero i vertici in senso antiorario da 1 a 4.

Pertanto, di seguito, è riportato il calcolo di questi sottoelementi. Valendo:

F(ξ+dξ,η) ≃ F(ξ,η) + ∂F∂ξ|ξ,ηdξ

F(ξ,η+dη) ≃ F(ξ,η) + ∂F∂η|ξ,ηdη

F(ξ+dξ,η+dη) ≃ F(ξ,η) + ∂F∂ξ|ξ,ηdξ + ∂F∂η|ξ,ηdη

è possibile scrivere l'area del triangolo 124 come:

A124ǀx,y  =   12! 111x(ξ,η)xξ,η+ dxdξdξxξ,η+ dxdηdηy(ξ,η)yξ,η+ dydξdξyξ,η+ dydηdη

utilizzando le regole delle matrici si arriva a:

A124ǀ(x,y)   =  12 1110 dxdξdξ dxdηdη0 dydξdξ dydηdη

Sviluppando i calcoli:

A124ǀ(x,y)   = 12 dxdξdxdηdydξdydη dξ dη = 12 Jdξ dη

stessa cosa si farà per l'area dell'altro triangolo e si andranno a sommare le due per avere:

dA(x,y) = J dA(ξ,η)

lezione 4/4/17

a pag 5 è presente la seguente formula per calcolare la tensione a rottura a pannello:

σUTS= ymax2L2J*btot2

l'errore è nel calcolo del modulo di resistenza (il denominatore) della sezione rispetto all'asse baricentrico in quanto è dato dal rapporto (e non dalla moltiplicazione) tra il momento d'inerzia rispetto all'asse e la semi-altezza (o semi-larghezza) della sezione.

formula corretta:

σUTS= ymax2L2Jbtot2

inoltre nella stessa lezione quando introducendo la resistenza a taglio del laminato:

σshear=ymaxπ*2s*t

bisognerebbe specificare per una comprensione migliore che s è il raggio del punzone.

lezione martedì 16 maggio

a pag 5-6 sono presenti errori sulle formule in quanto non deve essere fatta la trasposta della matrice [Pej] ma la sua inversa:

F  ej= [K ej] δ ej= [K ej] [Pej]T δ gj                                F  ej= [K ej] δ ej= [K ej] [Pej]-1 δ gj

F  gj= [Pej] [K ej] [Pej]T δ gj                                            F  gj= [Pej] [K ej] [Pej]-1 δ gj

[K g]= 0+ j=1N[Pej] [K ej] [Pej]T                                  [K g]= 0+ j=1N[Pej] [K ej] [Pej]-1